به نام خدا

آزمایشگاه تبدیل انرژی 1

آزمایش شماره 4: راهاندازی و مشخصه خروجی موتور القايی رتور سيمپيچیشده

اعضای گروه:

علیرضا ضیا  91105093

میلاد پولادسنج  91101464

استاد: دکتر کابلی

بهار 93

4-5   انجام آزمایش

پارامترهای نامی ماشین:

| توان نامی | ولتاژ نامی | جریان نامی | سرعت نامی | ضریب توان | فرکانس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3kw | 230/400 | 1.44/0.83 | 1330rpm | 0.76 | 50 |

4-5-1  اندازهگیری مشخصات راهاندازی در حالت اتصال کوتاه بودن رتور

مدار آزمايش را مطابق شكل 7 بستیم.

شکل 7: مدار مربوط به راهاندازی موتور القایی با رتور اتصال کوتاه شده

در این حالت موتور را در گشتاور صفر راهاندازی کردیم. شکل موج جریان راهاندازی:

شکل موج جریان

4-5-2  تغییر جهت چرخش موتور

جای دو تا از فازهای استاتور را عوض کنید. موتور را روشن کرده و مشاهده کردیم که جهت چرخش موتور برعکس شد.

4-5-3  راهاندازی موتور با وجود مقاومت در رتور

مدار آزمایش را مطابق شکل 8 بستیم. مقاومت رتور را در وضعیت 1 و3 و6 (مقاومت صفر) قرار دهید و موتور را راه اندازی کردیم. مشخصه های زیر به دست آمد:

شکل 8: مدار مربوط به راهاندازی موتور القایی با تغییر مقاومت رتور (اتصالات خطچین وصل شده است)

4-5-4 تاثیر مقاومت رتور بر مشخصه گشتاور – سرعت موتور القایی

در مدار قسمت قبل برای حالتیکه مقاومت رتور در وضعیت 1 ،3 و6 (مقاومت صفر) است؛ سرعت سرو را بین 1500 تا 50- دور در دقيقه تغییر داده، (در زمان 35 ثانیه) نمودار گشتاور، جریان، بازده و ضریب توان را بر حسب تغییرات سرعت مشاهده و ثبت کردیم. نتایج زیر حاصل شد:

حالت 6

حالت 3

حالت 1

4-5-5 تاثیر گشتاور بار بر سرعت موتور القایی

مدار را مطابق شکل 9، بستیم.گشتاور را بین صفر تا 2 نیوتن-متر تغییر داده، مقادیر سرعت، جریان استاتور، ضریب توان، توانهاي ورودي و خروجي و بازده را اندازه گرفتیم. نتایج زیر حاصل شد:

| اتصال کوتاه (بدون مقاومت راهانداز) |  |  |  |  | رتور |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | T(N.m) |
| 1334 | 1367 | 1400 | 1429 | 1460 | N(rpm) |
| 0.76 | 0.67 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | Ist(a) |
| 0.80 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 0.44 | cosφ |
| 415 | 329 | 265 | 195 | 126 | Pin(W) |
| 284 | 224 | 152 | 83 | 13 | Pout(W) |
| 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.44 | 0.11 | (%)η |

سپس، سه سر سيمپيچي رتور  را به مقاومت راهاندازی متصل کرده و مراحل فوق را برای مقاومتهای یک و سه انجام دادیم:

| مقاومت راهاندازی در پله یک |  |  |  |  | رتور |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | T(N.m) |
| 400 | 650 | 870 | 1075 | 1314 | N(rpm) |
| 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | Ist(a) |
| 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.55 | 0.36 | cosφ |
| 379 | 318 | 253 | 189 | 120 | Pin(W) |
| 82 | 106 | 98 | 60 | 8 | Pout(W) |
| 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.05 | (%)η |

| مقاومت راهاندازی در پله سه |  |  |  |  | رتور |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | T(N.m) |
| 1065 | 1176 | 1260 | 1337 | 1409 | N(rpm) |
| 0.76 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | Ist(a) |
| 0.80 | 0.74 | 0.68 | 0.56 | 0.41 | cosφ |
| 406 | 329 | 259 | 193 | 131 | Pin(W) |
| 228 | 188 | 136 | 77 | 10 | Pout(W) |
| 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.41 | 0.08 | (%)η |

| 1 | 3 | اتصال کوتاه پله مقاومت |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 3 | T(N.m) |
| 0 | 765 | 1200 | N(rpm) |
| 0.87 | 1.06 | 1.10 | Ist(a) |
| 0.82 | 0.84 | 0.83 | cosφ |
| 484 | 600 | 617 | Pin(W) |
| 0 | 242 | 384 | Pout(W) |
| 0 | 0.4 | 0.62 | (%)η |

شکل 9: مدار مربوط به بخش 4-5-5

نتیجه گیری:

در آزمایش 4-5-1 :

مشاهده میشود که جریان راه اندازی موتور القایی زیاد است. دلیل این است که در واقع موتور القایی مانند یک ترانسفورمر دارای شکاف هوایی است

در آزمایش 4-5-3 :

مشاهده می شود که با افزایش مقاومت روتور جریان راه اندازی کمتر و گشتاور آغازین بیشتر می شود .

در آزمایش 4-5-4 :

تحلیل نمودارها:

مشاهده میشود که هر چه مقاومت روتور بیشتر شده، مقدار پیک بازده کمتر شده است. در واقع نسبتPin/ Pout کمتر میشود. می بینیم که هر چه مقاومت بیشتر میشود، جریان ترمینال هم بیشتر شده که با توجه به ثابت بودن ولتاژ ترمینال و ثابت بودن تقریبی ضریب توان در حالات مختلف، نتیجه میگیریم که توان خروجی بیشتر میشود. بنابراین توان ورودی نیز باید بیشتر شود.

همچنین مشاهده میشود که با افزایش مقاومت روتور، سرعتی که در آن گشتاور ماکسیمم میشود کمتر شده، اما مقدار ماکسیمم گشناور تقریبا ثابت مانده. که با نوشتن معادله T-w و صفر قرار دادن مشتق آن میتوان به این نکته پی برد.

در آزمایش 4-5-5 :

چون گشتاور بیشتر است پس نقطه ی کار بالاتر رفته و به گشتاور شکست نزدیکتر شده است پس با توجه به نمودار گشتاور - سرعت در شرایط مشابه سرعت و بازده کمتر و  جریان و ضریب توان و توان ورودی و خروجی بیشتر می باشد .